АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКУЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   27.06.2022                                                                                                    №  38
с. Яркуль

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийной ситуации на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также  служб ЖКХ, расположенных  на территории Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области, на период отопительного 
сезона 2022-2023 годов
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 90-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области,  администрация  Яркульского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Плана действий по ликвидации последствий аварийной ситуации на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также  служб ЖКХ, расположенных  на территории Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области, на период отопительного сезона 2022-2023 годов.
2. Специалисту администрации Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области (Сосуновой Е.С.) опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании администрации Яркульского сельсовета Купинского района «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области.
3.  Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава   Яркульского сельсовета 

Купинского района Новосибирской области                                М.А.Фоменко  
УТВЕРЖДЕН
Постановлением 

администрации 
Яркульского сельсовета
 Купинского района 

Новосибирской области 
от 27.06.2022 г. № 38
П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ, расположенных

 на территории Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области, на период отопительного сезона 2022-2023 годов
Раздел 1

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1 Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат умеренно-континентальный. Лето продолжается примерно 90 дней, с июня по август, зима 140-150 дней. Средняя температура в зимний период составляет -16,8 ºС, в летний период – 18 ºС. Осадки в виде снега достигают 1-1,5 метров.

1.2 Административное деление, население и населенные пункты Яркульского сельсовета

В границах поселения Яркульского сельсовета находится 3 населенных пункта: с. Яркуль, д. Дружинино, д.Тюменка.

Административный центр муниципального образования – с.Яркуль.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжиющих объктов и тепловых сетей:

- число потребителей тепловой энергии –  МБОУ Яркульская СОШ, администрация Яркульского сельсовета.

- число теплоснабжающих объектов – котельная.

- потребляемое топливо – уголь.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание 

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный 
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах
	Локальный 
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный 
	


Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии,

- износ оборудования,

- неблагоприятные погодно-климатические явления,

- человеческий фактор.

Раздел 2

Организация работ

2.1 Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварий на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющий эксплуатацию объекта,

- на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования,

- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2   Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов операторами котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

2.3  Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

В зависимости от вида масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально-значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию Яркульского сельсовета.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Яркульского сельсовета.

При угрозе возникновения ЧС в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселения.

